FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA : LA EXPOSICIÓN CORRECTA

Eduardo Pulver (pulver @varnet.us)

Como todos saben en fotografía el factor más importante a tener en cuenta es la luz disponible según la cual resulta la exposición correcta de la toma. En este tipo particular de fotografía la luz es lo más escaso que se dispone por lo que se requieren en general largos tiempos de exposición y diafragmas grandes de acuerdo a la lente con que se va a trabajar. Por esto cuando hablamos de exposición correcta nos referimos al tiempo de exposición para un diafragma fijo. Este valor del diafragma se debe conocer para calcular este tiempo pero casi nunca se modifica del valor más abierto que permite la lente utilizada.

El método básico para calcular los tiempos es mediante la prueba y error, esto implica tomar la misma foto con diferentes tiempos duplicados uno del siguiente y luego analizar los resultados. (por ej. 1/4, 1/2, 1, 2, 4 seg, etc ).

Sin embargo este método implica gran cantidad de tomas y correcciones en función de los resultados que en ciertas circunstancias no se puede realizar por tratarse de situaciones únicas (eclipses, ocultaciones, cometas, etc)

A continuación se describe el método del factor Fx que permite predecir con mucha aproximación la exposición correcta. Este método está desarrollado en el libro Astrophotography (Second Edition) de Barry Gordon .

###### El sistema del Factor Fx para la determinación de la exposición

Este sistema utilizado para calcular el tiempo de exposición más apropiado para diferentes objetos astronómicos. Es también válido para todo tipo de fotografías especialmente las de tipo nocturno donde no se puede utilizar el fotómetro.

Básicamente el sistema Fx consiste en asignarle un valor numérico a cada elemento que interviene en una fotografía, sumarlos, y calcular mediante una tabla el tiempo de exposición para llegar al valor Fx predeterminado para dicha toma.

Los elementos enunciados son:

- Sensibilidad de la película, densidad de los filtros,

- Apertura o diafragma de la lente

- Velocidad.

- Densidad de filtro

Cada uno aporta según una tabla un valor f´x de manera que

Fx = f`x(a)+f´x(b)+f´x(c)+f´x(d)

El valor Fx proviene de diferentes tablas y se obtuvo de la experiencia. Teniendo los otros valores la única incógnita es f´x(c) es decir el valor f´x correspondiente a la velocidad.

Despejando:  f´x(c) = Fx - f`x(a)+f´x(b)+f´x(d)

Y entrando en la tabla con este valor se obtiene el tiempo de exposición

Valores Fx para diferentes objetos astronómicos:

1- FASES DE LA LUNA		          Fx

Llena                                                        10 - 12

¾ Llena				      11 - 13

Cuarto creciente o menguante                 13 - 14

¼ Llena				      14 - 15

Área oscura                                              24 - 25

# 2- ECLIPSE DE SOL

Detalle                                                    Fx  (sin filtro)

Anillo de diamantes			          11

## Corona interna    			          14

Corona externa             		          17

Paisaje durante la totalidad         	          18

Tanto un filtro de soldadura autógena #14 que se puede poner en un portafiltro delante de un teleobjetivo, como uno de tipo Mylar que se ubica sobre el objetivo del telescopio, tienen una densidad  D = 5,5 que según la Tabla A corresponde un F’x de -18.

El Sol sin filtro tiene un Fx de –8.8 por lo que es IMPRESCINDIBLE utilizar estos filtros para poder fotografiar y/u observar al mismo.

# 3- ECLIPSE DE LUNA

Los Eclipses de Luna no requieren ningún tipo de filtro ni precaución especial. Los valores de Fx para las diferentes etapas del eclipse son :

ETAPA                                             Fx

Luna en Penumbra                                        12

Entrando en Umbra			       15 - 20

Totalmente en Umbra				22

Centro de la Umbra			        23 - 24

# 4- PLANETAS

# Fx	   F´x		f (mm)             Magnitud

# Mercurio                            10                 9		2000		-1.1  a  0.8

# Venus                                  8               3 a 5		500		-4.4  a  –3.0

# Marte                              12 a 14         6 a 11		1000		-2.3  a  +1.5

# Júpiter                            12 a 14          6 a 7		500		-2.5  a  –1.3

# Saturno                          15 a 16          9 a 11		1000		-0.3  a  +1.4

# Urano                             16 a 17           17		6000		+5.7 a  + 6.1

# Neptuno                             19               19		8000		      7.7

# Plutón                                                   28              200000		      14

# Para esta tabla Fx es el valor para los planetas como fuentes extensas, F´x para los planetas como fuentes puntuales , y f es la distancia focal donde el planeta pasa de ser una fuente puntual a una fuente extensa

# En la Tabla A si la fuente es extensa se utiliza la columna f/  , es decir la relación f/D de la lente utilizada) .  Si la fuente es puntual, como estrellas o planetas observados con distancias focales menores a las anteriormente descriptas (f mm), se utiliza la columna cm y se busca el diámetro de la lente utilizada. En este caso la exposición  sólo depende del diámetro de la lente y no de la relación focal como en fuentes extensas.

# 5- ESTRELLAS (fuentes puntuales)

# Mag                       F´x

# -3	      		5

# -1.5                           7

- 9

1.5                         11

3                          13

# 15

Una simple fórmula puede reemplazar la tabla anterior: F´x = 4/3 mag + 9

Como puede apreciarse cada 1.5 de aumento de magnitud F´x crece 2 puntos.Las características propias de las películas (latitud) permitirá registrar hasta 3 magnitudes mayores a las calculadas, por lo que centrando la exposición para un F´x de 12 (mag 2) se podrían registrar estrellas de hasta magnitud  5. Las estrellas más brillantes formarán un círculo de un diámetro mayor y las más débiles aparecerán prácticamente puntuales.

# Otra fórmula muy útil es la que nos da el valor de distancia focal que deberíamos usar cuando tenemos una fuente puntual y otra extensa para que la exposición sea igual para ambas. Esta situación es muy común con las conjunciones u ocultaciones entre la Luna y planetas o estrellas.

(4M – 3 fx + 87)/6

# f = 10 x 2

M: magnitud de la fuente puntual (estrella o planeta si se comporta como puntual)

fx :  Valor Fx de la fuente extensa (Luna o Planeta comportándose como fuente extensa)

Ejemplo: Cálculo de la distancia focal y la exposición para la conjunción de la Luna CC con Marte en oposición (más brillante)

M de la tabla de planetas =  –2.3

Fx Luna CC = 14

f =   625 mm

Con esta distancia focal la Luna en CC y Marte en oposición tendrán la misma exposición.

El valor de ella dependerá de la película utilizada y la relación focal de la lente.

# Como puede verse en la misma tabla de planetas para f menor a 1000 Marte se comporta como fuente puntual.

6- NEBULOSAS

Fx

M1 Cangrejo		        31

M8 Laguna		        33

M17 Omega		        34

M20 Trífida		        34

M42 Orión

Centro		        28

Completa      	        32

Cabeza de Caballo              33

Eta Carina		        33

# Ejemplo de cálculo de exposición para fuente extensa:

# Se fotografiará la Luna en su etapa de 50% de iluminación con una lente (telescopio o teleobjetivo) de distancia focal 1000 mm f/D 6.3 con película ISO 200.

Fx de tabla de Luna  13 a 14  (tomemos 13.5)

fx  (ISO) = 3.66 ( el valor de 4 correspodería  a ISO 250)

fx (f/) =  4.66

fx (velocidad) = 13.5 – 3.66 – 4.66 = 5.18

Entrando en la tabla con un valor de 5 vemos que la exposición resulta ser de 1/125 seg

Siempre es recomendable hacer 1 toma por encima y otra por debajo del valor calculado para compensar variaciones en la transparencia del cielo, altura de los objetos sobre el horizonte, etc. Por lo que para este ejemplo se deberían realizar tomas de 1/60,  1/125, y 1/250 seg

#### Ejemplo para fuente puntual

Se fotografiará un cúmulo de estrellas de hasta magnitud  7 con el mismo equipo y película.

Fx (estrellas) 4/3 mag + 9

Sabiendo que la latitud de la películaotorga un margen de 3 magnitudes más, se toma

mag = 4  resultando :

Fx = 4/3 x  4  + 9  = 14.3

fx (ISO) = 3.66

Por ser fuente puntual se debe calcular el diámetro de la lente como :

  - =  f/D  = 1000/D

D = 1000/6.3 = 159 mm = 15.9 cm valor que debería usarse en la columna cm de Aperura

Resulta : fx (apertura) = -2

14.3  = 3.66 + (-2) + fx (exposición)

Finalmente fx (exposición) = 14.3 – 3.66 – (-2) = 14.3 – 3.66 + 2 = 12.6

Resulta entrando para:      Fx = 12 una exposición de  1 seg

Fx = 13  una exposición de 2 seg

Conclusiones:

- Es un método rápido que sólo requiere tener a mano los valores típicos de Fx y la Tabla A y realizar sumas y restas.

- Es recomendable realizar una toma adicional a ambos lados del valor obtenido.

- Lo he comprobado con excelentes resultados al programar tomas de eclipses de Luna, Sol, ocultaciones de planetas por la Luna, etc

- También me ha dado excelentes resultados en fotografía terrestre nocturna.

| ##### TABLA A FACTOR Fx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fx | ##### Tiempo de exposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 100 | 120 |  | Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 50 | 60 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 13 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.6 | 2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 50 | 60 | 80 | Seg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 13 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2 |  |  |  |  | ##### Apertura |  |  |  | ##### Sensibilidad |  |  |  |  |  | Filtro |
| 12 |  | 1 |  |  |  | f/ |  |  | cm |  |  | ISO |  |  |  |  | ##### D |
| 11 |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1/4 |  |  | 1.1 | 1 |  | 900 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1/8 |  |  | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 640 | 700 | 800 | 6500 |  | 8000 |  |  |  |  |
| 8 |  | 1/15 |  |  | 2.2 | 2 | 1.8 | 450 | 512 | 560 | 3200 |  | 4000 |  |  | 5000 |  |
| 7 |  | 1/30 |  |  | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 320 | 360 | 400 | 1600 |  | 2000 |  |  | 2500 |  |
| 6 |  | 1/60 |  |  | 4.5 | 4 | 3.6 | 220 | 256 | 280 | 800 |  | 1000 |  |  | 1300 |  |
| 5 |  | 1/125 |  |  | 6.4 | 5.6 | 5 | 160 | 180 | 200 | 400 |  | 500 |  |  | 650 |  |
| 4 |  | 1/250 |  |  | 9 | 8 | 7 | 110 | 128 | 140 | 200 |  | 250 |  |  | 320 |  |
| 3 |  | 1/500 |  |  | 13 | 11 | 10 | 80 | 90 | 100 | 100 |  | 125 |  |  | 160 |  |
| 2 |  | 1/1000 |  |  | 18 | 16 | 14 | 56 | 64 | 70 | 50 |  | 64 |  |  | 80 |  |
| 1 |  | 1/2000 |  |  | 25 | 22 | 20 | 40 | 45 | 50 | 25 |  | 32 |  |  | 40 |  |
| 0 |  | 1/4000 |  |  | 36 | 32 | 28 | 28 | 32 | 36 |  |  | 16 |  |  | 20 | 0 |
| -1 |  |  |  |  | 50 | 45 | 40 | 20 | 22 | 25 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| -2 |  |  |  |  | 70 | 64 | 56 | 14 | 16 | 18 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| -3 |  |  |  |  | 100 | 90 | 80 | 10 | 11 | 13 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| -4 |  |  |  |  | 140 | 128 | 110 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
| -5 |  |  |  |  | 200 | 180 | 160 | 5 | 5.6 | 6.4 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| -6 |  |  |  |  |  | 256 | 220 | 3.6 | 4 | 4.5 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
| -7 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.8 | 3.2 |  |  |  |  |  |  | 2.1 |
| -8 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 2 | 2.2 |  |  |  |  |  |  | 2.4 |
| -9 |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | 1.4 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 2.7 |
| -10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
| -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |
| -13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9 |
| -14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 |
| -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| -16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |
| -17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |
| Nota: los valores a uno y otro lado del valor central corresponden a +1/3 y –1/3 del Fx correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Astrophotography – Barry Gordon

Para quienes estén interesados en aplicar este método en fotografía no astronómica  se adjunta la Tabla B de Kodak donde se detallan los valores de Fx para diferentes situaciones y paisajes.

| Tabla B (Fuente KODAK) | #### Factor Fx para diferentes situaciones |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nieve con sol o escenas de playa | 9 |
| EXTERIORES | Promedio objetos al sol | 10 |
| DIURNO | Escenas con cielo nublado sin sombras | 12 |
|  | Cielo cubierto o sombra en exteriores | 13 |
| INTERIORES | Áreas con buena iluminación | 18 |
| NOCTURNO | Áreas con iluminación promedio | 19 |
|  | Primeros planos iluminados con velas | 20 |
|  | Amaneceres, atardeceres | 12 |
|  | Carteles luminosos de neón | 15 |
| EXTERIORES | Vidrieras | 16 |
| NOCTURNO | Escenas bien iluminadas en calles céntricas | 17 |
|  | Parques de diversiones | 18 |
|  | Objetos iluminados con luz de calle | 20 |
|  | Horizonte 10 minutos luego del atardecer | 15 |
|  | Edificios y fuentes iluminados | 20 |
|  | Edificios distantes iluminados | 23 |
|  | Edificios en llamas, incendios de campos | 16 |
|  | Objetos iluminados por incendios | 19 |
|  | Paisaje iluminado por la Luna llena | 27 |
|  | Paisaje nevado iluminado por la Luna llena | 26 |
|  | Espectáculos deportivos | 16/17 |
|  | Shows en escenarios | 16 |
| INTERIORES | Circos (iluminación general) | 17 |
|  | Circos (iluminación con spots) | 15 |
| LUGARES | Shows sobre hielo (iluminación general) | 16 |
| PÚBLICOS | Shows sobre hielo (iluminación con spots) | 15 |
|  | Interiores con luz fluorescente brillante | 16 |
|  | Auditorios y escenarios de escuelas | 19 |
|  | Natatorios (sobre el agua) | 18 |
|  | Iglesias con luz artificial | 19 |